Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»

Компьютерные сети

Отчет по практической работе №1

на тему: Топология сети

Выполнила: Хворенков Антон

Группа: ПР-31

Преподаватель: С.И. Овчинникова

2026 г.

Вариант №25.

Цель работы:

На основании плана помещения разработать топологическую схему сети.

Топологическая схема:

К2

№9

№8

№7

№6

№5

№4

№1

№3

№2

К1

К2

К2

К1

К1

К0

Рассмотрим соединение абонентов и активного оборудования:

1 ) Основные Сервера (7) находятся в помещении под номером 7 (семь) и подключаются к коммутатору K0, который находится в этом же помещении.

Дополнительные\Резервные сервера (6) расположены в помещении под номером 8 (восемь) и подключаются резервному коммутатору К0

2 ) Коммутатор К1, находящийся в помещении номер 1 (Один) подключён к корневому коммутатору К0, который находится в помещении номер 7 (семь) и резервному коммутатору К0, который находится в помещении номер 8 (восемь)

Абоненты (12) в помещении номер 1 (один) подключены к коммутатору K1, который находится в этом же помещении.

Коммутатор К2, находящийся в помещении номер 2 (два) подключён к коммутатору К1, который находится в помещении номер 1 (один).

Абоненты (10) в помещении номер 2 (два) подключены к коммутатору К2, который находится в этом же помещении.

Коммутатор К3, находящийся в помещении номер 3 (пять) подключён к корневому коммутатору К2, который находится в помещении номер 2 (два).

Абоненты (10) в помещении номер 3 (три) подключены к коммутатору K3, который находится в этом же помещении.

3 ) Коммутатор К1, находящийся в помещении номер 4 (четыре) подключён к коммутатору К0, который находится в помещении номер 7 (семь) и резервному коммутатору К0, который находится в помещении номер 8 (восемь)

Абоненты (12) в помещении номер 4 (четыре) подключены к коммутатору К1, который находится в этом же помещении.

Коммутатор К2, находящийся в помещении номер 5 (пять) подключён к коммутатору К1, который находится в помещении номер 4 (четыре).

Абоненты (10) в помещении номер 5 (пять) подключены к коммутатору К2, который находится в этом же помещении.

Коммутатор К3, находящийся в помещении номер 6 (шесть) подключён к коммутатору К2, который находится в помещении номер 5 (пять).

Абоненты (7) в помещении номер 6 (шесть) подключены к коммутатору К3, который находится в этом же помещении.

Вывод: На основе плана помещения была разработана топологическая схема сети для офисного здания. Физическая топология сети имеет тип «звезда», логическая топология сети имеет тип «Шина».