Практическая работа №2А

«Расчет параметров симметричного кабеля»

Цель работы: научиться рассчитывать первичные и вторичные параметры симметричных кабелей связи.

Задание:

- В соответствии с вашим номером варианта из таблицы 1 выписать исходные данные для расчета.

Таблица 1 – Исходные данные

| Вариант | Марка кабеля | Диаметр жил d, мм | Rм, Ом/км | Частота, кГц | Тип изоляции* | dк мм | tв мм | tл или tи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКБ-1х4 | 0,9 | 22 | 10 | Т | - | 0,2 | 0,12 |
| 2 | МКС-1х4 | 1,2 | 22 | 100 | КП | 0,5 | - | 0,14 |
| 3 | МКП-1х4 | 1,2 | 22 | 250 | СП | - | - | 1,1 |
| 4 | МК-4х4 | 1,2 | 14 | 550 | Т | - | 0,1 | 0,10 |
| 5 | МКСС-4х4 | 0,9 | 7,5 | 10 | КП | 0,6 | - | 0,12 |
| 6 | МКП-4х4 | 0,9 | 14 | 100 | ПП | - | - | 1,2 |
| 7 | МКК-7х4 | 1,2 | 7 | 250 | Т | - | 0,3 | 0,15 |
| 8 | МКС-7х4 | 0,9 | 7 | 550 | КП | 0,7 | - | 0,13 |
| 9 | МКП-7х4 | 1,2 | 7 | 100 | СП | - | - | 1,3 |
| 10 | МКСА-4х4 | 0,9 | 5,2 | 250 | КП | 0,8 | - | 0,20 |
| 11 | МКСА-2х2 | 0,8 | 6,2 | 300 | КП | 0,6 | - | 0,18 |
| 12 | МКСА-2х10 | 0,8 | 5 | 550 | КП | 0,7 | - | 0,20 |

* обозначение типа изоляции:

Т – трубчатая;

КП – кордельно-полистирольная;

СП – сплошная полиэтиленовая;

ПП – пористо-полиэтиленовая.

- Расшифровать марку заданного кабеля, заполнив таблицу 2.

Таблица 2 – Расшифровка марки кабеля

| Марка кабеля |  |
| --- | --- |
| Конструкция |  |
| Материал и тип изоляции |  |
| Материал оболочки |  |
| Скрутка |  |
| Емкость кабеля |  |
| Диаметр жил, мм |  |
| Защитный покров |  |
| Способ прокладки |  |

- Определить конструктивные размеры кабеля.

- Рассчитать первичные и вторичные параметры передачи.

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Какие параметры относятся к параметрам распространения?

- Какие параметры относятся к параметрам влияния?

- Какой кабель называют симметричным?

Методические указания по выполнению:

- Выпишите исходные данные для своего варианта:

Таблица 1 – Исходные данные

| Вариант | Марка кабеля | Диаметр жил, d мм | Rм, Ом/км | Частота, кГц | Тип изоляции* | dк мм | tл мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | МКСК-4х4 | 1,2 | 15 | 250 | КП | 0,8 | 0,14 |

- Расшифруйте марку заданного кабеля, заполнив таблицу 2. Например, для Варианта 13:

Таблица 2 – Расшифровка марки кабеля

| Марка кабеля | МКСК-4х4х1,2 |
| --- | --- |
| Конструкция | симметричный |
| Материал и тип изоляции | стирофлекс, кордельно-полистирольная |
| Материал оболочки | свинец |
| Скрутка | звездная (четверочная) |
| Емкость кабеля | 4х4 |
| Диаметр жил, мм | 1,2 |
| Защитный покров | круглые стальные проволоки |
| Способ прокладки | подводный |

- Определите конструктивные размеры кабеля.

По заданному значению диаметра токопроводящей жилы необходимо определить диаметр изолированной жилы. Изоляция жил в симметричных кабелях по конструкции может быть представлена различными профилями. Например:

а) Т – трубчатая – выполняется в виде бумажной ленты, наложенной в виде трубки (см. рис.1).

Рисунок 1 – Трубчатая изоляция

Профиль такой изоляции представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Профиль трубчатой изоляции

Диаметр изолированной жилы для трубчатой изоляции определяется по формуле 1:

d1 = d + 2tв + 2tл

где d – диаметр токопроводящей жилы, мм;

tв – диаметр воздушного зазора между жилой и лентой, мм;

tл – толщина бумажной ленты, мм.

б) КП – кордельно-полистирольная – состоит из нити корделя, расположенного открытой спиралью на проводнике, и ленты, которая накладывается поверх корделя (см. рис.3).

Рисунок 3 – Кордельная изоляция

Профиль такой изоляции представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Профиль кордельной изоляции

Диаметр изолированной жилы для кордельной изоляции определяется по формуле 2:

d1 = d + 2dк + 2tл

где d – диаметр токопроводящей жилы, мм;

dк – диаметр корделя, мм;

tл – толщина ленты, наложенной поверх корделя, мм.

в) СП или ПП – сплошная или пористая полиэтиленовая – выполняется из сплошного слоя пластмассы или пенопласта (см.рис.5).

Рисунок 5 – Сплошная или пористая изоляция

Профиль такой изоляции представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Профиль сплошной или пористой изоляции

Диаметр изолированной жилы со сплошной или пористой изоляцией определяется по формуле 3:

d1 = d + 2tи

где d – диаметр токопроводящей жилы, мм;

tи – толщина изоляционного слоя, мм.

Изолированные жилы в кабеле  скручиваются в четверки (звезды), поэтому, рассчитав, диаметр одной изолированной жилы, необходимо определить диаметр звездной четверки, называемой также элементарной группой (см. рис.7).

Рисунок 7 – Элементарная группа (четверка)

Диаметр элементарной группы определяется по формуле 4:

d3 = d1 + a

где а – расстояние между центрами жил, определенное по формуле 5:

а = АС2+ВС2=2 d1 , мм

Зная диаметр одной четверки можно определить диаметр всего кабельного сердечника Dкс:

- для кабеля 1х4: Dкс = d3;

- для кабеля 4х4: Dкс = 2,41d3;

- для кабеля 7х4: Dкс = 3d3.

Для Варианта 13 определим все размеры:

d1 = d + 2dк + 2tл = 1,2+20,8+20,14 = 3,08 мм

а =2 d1 = 1,413,08 = 4,34 мм

d3 = d1 + a = 3,08+4,34 = 7,42 мм

Dкс = 2,41d3 = 2,417,42 = 17,88 мм

Зарисуем заданный кабельный сердечник 4х4 и отметим все найденные значения:

Рисунок 8 – Размеры сердечника 4х4

- Выполним расчет первичных параметров передачи.

Активное сопротивление цепи определим по формуле 6:

R = R0[1+F(kr0)+pG(kr0)(da)21-H(kr0)(da)2 ] +Rм , Ом/км

где р – коэффициент, учитывающий тип скрутки, для звездной скрутки равен 5;

d – диаметр жил, мм (задан в табл.1);

а – расстояние между центрами жил, мм (определили ранее по формуле 5);

k – коэффициент вихревых токов, равный k=ωμσ ;

r0 – радиус токопроводящей жилы, мм, равный половине диаметра жилы; в общем виде: kr0 = 0,0105df ;

F(kr0), G(kr0), H(kr0) – функции, учитывающие потери на вихревые токи вследствие поверхностного эффекта и эффекта близости, значения которых приведены в Приложении А;

Rм – составляющая активного сопротивления, обусловленная потерями в окружающих металлических массах, для частоты 200 кГц задана в таблице 1. Для расчета Rм на другой частоте применяется формула 7:

Rм = Rм200f2∙105 ; Ом/км

где f – частота в Гц (задана в табл.1 в кГц, перевести в Гц).

R0 – сопротивление цепи на постоянном токе, рассчитываемое по формуле 8:

R0 = 8∙103 ρπ∙d2 ; Ом/км

где  - коэффициент укрутки (1,02 – 1,07);

- удельное сопротивление материала, для меди равен 0,0175 Оммм2/м.

Для Варианта 13:

R0 = 8∙103 ∙1,02∙0,01753,14∙1,22 = 31,5 Ом/км

kr0 = 0,01051,2250000 = 6,3

F = 1,5 ;  G = 1 ;  H = 0,585;

Rм = 152500002∙105 = 16,8 Ом/км

R = 31,5[1 + 1,5 + 5∙1∙(1,24,34)21-0.585∙(1,24,34)2] + 16,8 = 107, 5 Ом/км

Индуктивность симметричной кабельной цепи определяется как сумма внешней межпроводниковой индуктивности и внутренней индуктивности самих проводников:

L = [4lna-r0r0+μQ(kr0)]10-4; Гн/км

где  - относительная магнитная проницаемость, для меди равна 1;

Q(kr0) – определяется из Приложения А для рассчитанного ранее kr0.

Для Варианта 13:

Q(kr0) = Q(6,3) = 0,44

L = 1,02[4ln4,34-0,60,6+10,44]10-4 = 1,02[7,40+0,44]10-4= 0,79 мГн/км

Емкость симметричной цепи определяется по формуле:

С = э10-6 / (36 lnar0 ∙); Ф/км

где э – эквивалентное значение диэлектрической проницаемости, для различной по конструкции изоляции приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Значение диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь

| Тип изоляции | э | tg э 10-4 при частоте, кГц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 100 | 250 | 550 |
| Т | 1,3-1,4 | 55 | 113 | 160 | 280 |
| КП | 1,2-1,3 | 3 | 7 | 12 | 20 |
| СП | 1,9-2,1 | 2 | 6 | 8 | 14 |
| ПП | 1,4-1,5 | 3 | 8 | 12 | 20 |

- поправочный коэффициент, характеризующий близость проводов цепи к заземленной оболочке и другим проводникам, при звездной скрутке определяется по формуле:

= (d3+d1-d)2- a2(d3+d1-d)2+ a2

Для Варианта 13:

= (7,42+3,08-1,2)2-4,342(7,42+3,06-1,2)2+4,342 = 0,64

С = 1,021,2510-6 /(36ln4,340,6 0,64)= 0,02810-6 = 28 нФ/км

Проводимость изоляции кабельных цепей определяется по формуле:

G = Сtgэ ; См/км

где  - угловая частота, равная 2f;

С – емкость, рассчитанная ранее;

tgэ  - тангенс угла диэлектрических потерь (см. табл.3).

Для Варианта 13:

G = 23,142500002810-91210-4 = 52,7 мкСм/км

- Выполните расчет вторичных параметров передачи.

Коэффициент затухания определяется по формуле:

= (R2 ∙CL+ G2∙LC)8,69; дБ/км

Коэффициент фазы:

= LC ; рад/км

Волновое сопротивление в области высоких частот:

Zв = LC ; Ом

Скорость распространения электромагнитной волны:

=  1LC ; км/с

Время распространения:

Т = 1/; с/км

- Дайте ответы на контрольные вопросы.

Первая буква в маркировке проводов и кабелей, как правило, обозначает материал изготовления жилы. Если буква «А», то материалом для изготовления проводников служил алюминий. То есть, перед нами кабель с алюминиевой жилой. Если буква «М», то, соответственно, это медь, то есть, медный проводник.

Вторая буква в маркировке кабелей и проводов обозначает следующее:

- П или ПП — плоский провод;

- П (У или Ш) — провод монтажный (гибкая жила);

- М — монтажный кабель;

- МГ — кабель монтажный с гибкой жилой;

- К — контрольный.

Третья буква в маркировке проводов и кабелей указывает на материал изготовления изоляции:

- В или ВР — ПВХ оболочка;

- П — изоляция из полиэтилена;

- Р — резиновая изоляция;

- Н или НР — наиритовая негорючая изоляция;

- Ф — фальцованная оболочка из металла;

- К — капроновая изоляция;

- Л — лакированная изоляция кабеля;

- МЭ — эмалированная оболочка проводов;

- О — оплетка из полиамидного шелка;

- Ш — изоляция из полиамидного шелка;

- С — изоляция из стекловолокна;

- Э — экранированная изоляция;

- Г — с гибкой жилой;

- Т — с несущим тросом.

Приложение А

Продолжение Приложения А